Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK
Szász Tamás István korház hálózatának teszteléses dokumentációja

Fazekas Gábor János, Kun Leon

2/14B

Budapest, 2024.

Tartalom

Hálózat ismertetése	3

Kék terület	4

VTP(Vlan Trunk Protocol)	4

PAgP (Port Aggregation Protocol)	5

Port biztonság (Port-security)	6

Feszítőfa protokoll (Spanning Tree Protocol)	7

DHCP-Snooping	8

Lila terület	8

GRE Alagút	8

Sárga terület	10

ZPF	10

Piros terület	13

ASA	13

Szürke terület	14

HSRP	14

NAT	16

ACL	17

Szerverek	19

Tanúsítvány	26

Hálózat ismertetése

Cégünket a Szász Tamás István kórház bízta meg, a több területre eső hálózatuk megtervezésével, illetve megvalósításával. Cégünk a kor legmodernebb eszközeit használva építette ki a hálózatot, mely a legbiztonságosabb módon lett felkonfigurálva

Kék terület

VTP(Vlan Trunk Protocol)

A VTP lehetővé teszi egy vagy több VLAN hozzáadását, átnevezését vagy törlését egyetlen kapcsolón (a szerveren), amely ezt az új konfigurációt továbbítja a hálózat összes többi kapcsolójára (kliensekre).

A VTP hibamentesen működik, addig, ameddig nem adunk meg eltérő információkat, a kliensnek és a szervernek.
	A tesztelés érdekében, az egyik kliensen megváltoztattuk a domain címet.

1. ábra - VTP domain megváltoztatása a kliensen

2. ábra - Domain egyezés hiba a VTP-n

Ekkor egy ún. domain-mismatch hibát kapunk, viszont a hálózat a hiba előtti beállításokkal, továbbra is működik.

3. ábra - show vlan brief parancs kimenetele VTP esetén

A domain név megváltoztatása után, létrehozunk egy vlan-t a szerver switchen, HIBA névvel.

A fenti fotón láthatjuk, hogy az S2-Switch, ami azonos domain címmel rendelkezik mint a szerver, megkapta a HIBA nevű vlan, viszont az S4, amin átállítottuk a domain címet hiba.hu-ra, nem kapta meg.

Miután a S4-en visszaállítjuk a domain címet, a szerverrel azonos domain címre (szaszkh.hu), az S4 kliens azonnal megkapja, a hiányzó VLAN-t

PAgP (Port Aggregation Protocol)

A PAgP a Cisco saját fejlesztésű protokollja, mely az EtherChannel kapcsolatok automatikus létrehozását segíti. Használata esetén a kapcsolók PAgP-csomagokkal egyeztetnek a portok között az EtherChannel kialakításához. Ha a PAgP megfelelő Ethernet portokat talál, összefogja azokat egy EtherChannel-be, amely ezután egyedi portként vesz részt a feszítőfában.

A PAgP lényege hogy ha az egyeik kábel megsérül vagy lekapcsolódik akkor a másik csatlakoztatott kábel továbbra is működteti a hálózatot.

A fenti képen az S1 azaz a szerver Switchhez kapcsolódó port-channelek láthatóak

A PAgP csak akkor működik helyesen, ha jól konfiguráljuk fel. A mi esetünkben S1-S2 között az S1 fa0/6-os interfészen channel-group 1 mode desirable parancs van kiadva, ami a PAgP-t állítja be, amíg a másik oldalon channel-group 1 mode auto Aminek köszönhetően az S2 fa0/6 interfésze felveszi a másik oldalon megadott beállítást.

A tesztelés érdekében mindkét oldalt módját auto-ra állítottuk, így egyik oldal se kezdi el a PAgP csomagok egyeztetését ennek köszönhetően a switchek csak az egyik interfészen keresztül kommunikálhatnak

Port biztonság (Port-security)

A port-security megvédi a hálózatot az ismeretlen MAC címek elárasztásától. Cégünk a sticky módszert használta a MAC-címek felismerésére. A három violation módból a restrictet választottuk ami amelett hogy eldobj a keretet, naplózza az eszköz MAC-címét. A tesztelés érdekében az fa0/12-es interfészre csatlakoztattunk egy új gépet. Mint látható a switch hétszer észlelt sértést és dobta el a csomagokat.

4. ábra- show port security parncs kimenete

Feszítőfa protokoll (Spanning Tree Protocol)

A feszítőfa protokollt a redundancia növelése és a szórási viharok (broadcast-storm) elkerülése érdekében alkalmaztuk. Rapid-PVST+ használata esetén így néz ki egy broadcast üzenet. Látható, hogy a feszítőfa nem engedi el a szórásos üzentet.

A tesztelés érdekében kikapcsoltuk a feszítőfát a switcheken majd küldtünk egy szórásos üzenetet az egyik eszközről ezzel szórási vihart kialakítva.

A képen látható, hogy a csomag a végtelenségig vagy megszakításig kering a switchek között.

DHCP-Snooping

A DHCP-Snooping funkciója a DHCP-üzenetek szűrése. Nem engedi át azokat DHCP-üzeneteket, amik nem megbízható portrol küldtek.

A tesztelés érdekében a Vlan 15-höz beraktunk egy „betörő” DHCP szervert, ami más átjárót ad, mint a rendes DHCP szerverünk.

Ha megfelelően beállítjuk a DHCP snoopingot akkor a rendes szerverről kapja meg az ip-címet

Lila terület

GRE Alagút

A GRE Alagút egy olyan virtuális pont-pont kapcsolat, amely fizikailag nem létezik, de a forgalomirányítás számára egy létező útvonalat biztosít a (szoftveres,virtuális) interfészek összekapcsolásával.

ábra 5 - GRE Topológia

Mivel a Packet Tracer nem teljesen támogatja a GRE protokollt, ezért az Tunnel-t PNETLAB segítségével mutatjuk be. Az egyszerűbb bemutatás érdekében, csak a topológia azon részét szemléltetjük, melyen keresztül megy a GRE alagút.

ábra 6 - GRE IPv6 ping

A GRE Alagút működésétét egy ping, és a wireshark nevű csomagelemző program segítségével szemléltetjuk.

Ahogyan a LABOR számítógépének terminálja is mutatja, a ping gond nélkül megérkezett, azonban ez az információ nem tartalmazza, hogy mindez a GRE Alagúton keresztül történt. Erre a célra alkalmas a wireshark, mely bővebb információkkal szolgál.

ábra 7 - Wireshark GRE

Ahogyan a képen is látható, a ping IPv4-en keresztül, egy Generic Routing Encapsulation, azaz egy GRE csomagon keresztül lép ki a hálózatból, és abban is érkezik meg.

Sárga terület

ZPF

A Cisco Zone-Based Policy Firewall (ZPF) egy hálózati biztonsági megoldás, amely a hálózatot különböző biztonsági zónákra osztja. A ZPF szabályokat határoz meg a zónák közötti forgalomra, így védve a hálózatot a jogosulatlan hozzáféréstől, támadásoktól és behatolásoktól.

A ZPF célja hogy szűrje forgalmat a területen. A területen csak a http és https csomagok küldése engedélyezett.

Mint látható a web szerveren található weboldalt el lehet érni.

Viszont ICMP és egyéb csomagokat nem enged át a ZPF

A show policy-map type inspect zone-pair sessions parancs kiadásával láthatjuk a policy-map-et amiben láthatóak a szűrt protokolok és a küldött csomagok száma.

A show zone-pair security parancs kiadásával megtekinthetjük a zóna párokat amiket létrehoztunk.   Itt látható a forrás zóna ami jelen eset a PRIVATE ami a belső hálozat és a cél hálózatot ami a PUBLIC zóna

A show zone security paranccsal láthatjuk a zónákat és azok interfészeit.

Piros terület

ASA

A Cisco ASA egy többfunkciós biztonságiőrként működik a hálózat számára. Végrehajtja a biztonsági irányelveket, és felügyeli a bejövő és kimenő forgalmat, megvédi a hálózatot az illetéktelen hozzáféréstől és a rosszindulatú szoftverektől.

Feladata, hogy kívülről ne érjék el a belső hálózatot, viszont a belső hálózat minden mást problémamentesen elérjen.

ábra 8 - ASA belső hálózat - ping

ábra 9 - ASA külső hálózat - ping

Mint látható a belső hálózat képes kommunikálni a külső hálózattal, azonban fontos, hogy a külső hálózat erre ne legyen képes a lentebb látható kép ezt tökéletesen szemlélteti.

Ezen funkció hibamentes működése a Dokumentációban kivesézett Class-, illetve Policy-Map-nek köszönhető.

ábra 10 - show xlate parancs kimenetele

A területen használt számítógép privát címmel nem képes kommunikálni a külső hálózatokkal, Dinamikus NAT-ot alkalmaztunk a területen. A Dinamikus NAT-nak köszönhetően, az ASA egy a külső interfészen elérhető nyilvános címre fordítja le a privát címet, melynek köszönhetően képes kommunikálni a külső hálózattal. Ezen fordításokat lentebb megtalálható kép mutajta

Szürke terület

HSRP

Az HSRP, vagyis a Hot Standby Router Protocol, egy Cisco által kifejlesztett redundancia növelő protokoll, amely lehetővé teszi a hálózati eszközök gyors átvételét, ha az elsődleges eszköz meghibásodik. Az HSRP egy virtuális IP-címet és MAC-címet használ, amelyet a hálózati eszközök egy csoportja oszt meg, így biztosítva a folyamatos hálózati elérhetőséget és a forgalom zavartalan átirányítását.

Mint látható, a forgalomirányító, bekapcsoláskor aktív állapotra vált. Ezzel szemben, a SZERVER_BACKUP pedig passzívra.

Ha azonban az aktív router áramkimaradás vagy egyéb hiba okán leáll, akkor a BACKUP router veszi át az aktív szerepet, és biztosít elérést a végberendezéseknek.

Ahogyan a kép is mutatja, a show standby parancsot kiadva láthatjuk, hogy a SZERVER_BACKUP aktív állapotba lépett.

A szerveren a tracert parancs kiadásával láthatjuk, hogy a ping a BACKUP forgalomirányítón keresztül jutott el a másik hálózatba.

Miután a probléma helyreállt, tehát visszakapcsolt a fő forgalomirányító, látható, hogy az aktív szerepet automatikusan visszavette

NAT

A NAT lényege, hogy a belső hálózatban lévő eszközök IP címeit a külső hálózat felé lefordítja más IP címekre. Ez a fordítás lehetővé teszi, hogy a belső hálózatban lévő eszközök az internethez kapcsolódjanak anélkül, hogy nyilvános IP címre lenne szükségük. A statikus NAT-ot akkor használjuk, ha a belső hálózatban lévő egy adott eszközt a külső hálózatról is el kell érni.

A show ip nat translations parancsot kiadva láthatjuk, hogy mely belső címeket, milyen külső címekre fordítja a NAT. A képen látható, hogy a 89.89.89.0-ás külső címen érik el más hálózat végberendezései

A fontosabb statisztikák érdekében, elengedhetetlen a show ip nat statistics parancs használata, hiszen itt kapunk pontos információt arról, hogy hányszor sikerült a címfordítás, illetve hányszor nem.

A tesztelés érdekében az igazgatóság gépéről küldünk egy pinget a PDC szerverre. A képen látható, hogy a PC a szervert, a publikus címen tökéletesen eléri, míg a privát címen nem.

ACL

Az ACL célja a hálózati forgalmak szabályozása. Lehetővé teszi a hálózati adminisztrátorok számára, hogy meghatározzák, hogy mely forrás IP-címek férhetnek hozzá a cél IP-címekhez és portokhoz, és melyek nem. Az ACL-eket tűzfalakon, útválasztókon és más hálózati eszközökön lehet konfigurálni. Az ACL-eknél használhatunk azonosítókat és neveket is ezeket hívjuk nevesített ACL-nek

A tesztelés érdekében küldtünk egy pinget az egyik gépről az egyik szerverre látható, hogy a ping sikertelen.

Mint látható a szerveren található weboldalt az ACL ellenére probléma mentesen el lehet érni

Szerverek

PDC-BDC Szerver

A területen megtalálható szerverek mindegyike fontos feladatokat lát el.

A szürke területen helyet kapott egy Windows alapú PDC, AD, illetve DNS szerver, egy szintén Windows (Core) alapú BDC (Backup Domain Controller) szerver és egy Linux (CLI) alapú File, Web, és Printszerver.

A PDC szerver biztosítja a domainhez való hozzáférést a felhasználók számára. Fontos, hogy ha bármi okból leáll ez a szerver, a domain továbbra is a dolgozók rendelkezésére álljon. Ezen okból kifolyólag, cégünk egy BDC szervert üzemeltet a kórház számára, mely továbbra is biztosít hozzáférést a PDC leállása esetén.

Mint látható, alap esetben 192.168.100.100-as IP-címmel rendelkező szerver (PDC Szerver) biztosít IP címeket a klienseknek. Abban az esetben, ha a PDC szerver leáll, a BDC átveszi a szerepét.

Ezen a képen látható, hogy a kliens továbbra is rendelkezik internet hozzáféréssel, és a domainhez tartozik. Ez a BDC szervernek köszönhető.

DNS

A DNS-nek köszönhetően a szervereket könnyebb formában is eléri az Admin, ahelyett, hogy IP-címeket írna be. Ha a rendszergazda távolról hozzá szeretne férni a Webszerverhez, elég csak a megadott hosztnevet beírnia IP-cím helyett.

A képen látható, hogy a rendszergazda a „szaszkhweb” hosztnevet megadva rácsatlakozott a Linux szerverre, melyen a megosztott mappákat ellenőrízte.

Csoportházirendek

A csoportházirendek segítségével korlátozhatjuk, hogy a felhasználók bizonyos funkciókat elérjenek/kárt tegyenek a számítógépben,  Ilyen funkciók például a CMD vagy a Regedit. Ha egy hozzáértő felhasználó hozzáfér ezekhez a funkciókhoz, módosíthat olyan beállításokat, mely a gátolhatja a számítógép rendeltetésszerű működését.

Ha a felhasználó megpróbálja megnyitni ezeket az alkalmazásokat, egy üzenetet kap, melyen az áll, hogy funkció, melyet próbál elérni, le van tilva a számára. Ilyen funkciók a Parancssor, a Beállításszerkesztő (Regedit), az Msconfig (Rendszerkonfiguráció), illetve a Vezérlőpult elérése.

Az adatszivárgás elkerülése érdekében a külső meghajtók (pendrive, külső SSD) csatlakoztatása nem engedélyezett. Az alkalmazottaknak tilos eltárolni a páciensek bizalmas adatait. Ezen adatok csakis a kórház által biztosított számítógépeken/adatbázisban kerülhetnek megőrzésre.

Habár a felcsatlakoztatott Pendrive-ot megjeleníti számítógép, a felhasználó nem fér hozzá a rajta megtalálható fájlokhoz és nem képes adatokat rátenni sem.

ábra 11 - Dolgozó saját mappája

Arra a célra, hogy a felhasználó megőrizhesse saját dokumentumait/fájljait, a Webszerver minden dolgozónak biztosít, egy saját névvel ellátott 500 Megabájtos mappát. Ebből a mappából bármit törölhet, hozzáadhat annyi fájlt, ameddig meg nem haladja a megadott tárhelymennyiséget.

A képen látható „common_folder” szintén egy megosztott mappa mely csak olvasható a dolgozók számára. Az oka, hogy ez a mappa csak olvasható az, hogy ebben a mappában találhatóak meg azon alkalmazások, melyek Automatikusan telepítésre kerülnek a felhasználó számítógépére.

Ahogyan a képen is látható, a felhasználótól megtagadja a rendszer a hozzáférést, így nem tud törölni és hozzáadni. Ez azért szükséges, ugyanis az automatizált szoftvertelepítéshez szükséges .msi kiterjesztésű fájlok itt kerülnek eltárolásra.

A fentebb már említett Automatizált Szoftvertelepítés szintén egy csoportházirendnek köszönhető. A csoportházirendet azon szervezeti egyégekhez kell hozzárendelni, amely szervezeti egység felhasználóinak számítógépén szeretnénk automatizált szoftvertelepítést megvalósítani.

Ahogyan a képen látható, az Orvosok szervezeti egysége alatt található egy csoportházirend, melybe belépve, A szoftvertelepítés fülön belül, egy böngészőt telepítünk. Szoftverek széles választéka megtalálható az Interneten ilyen formában. Fontos, hogy csakis megbízható forrásból telepítsünk ilyen alkalmazásokat. Ezen alkalmazások automatikusan települnek a felhasználók számítógépére minden bejelentkezés után.

ábra 12 - Automatizált Szoftver Telepítés

Mint a képen látható, bejelentkezés után a „Firefox” böngésző megjelent a felhasználó asztalán.

A Linux szerver a Samba nevű Domain Controller segítségével lett hozzárendelve a SZASZKH domainhez, ezen felül a Samba config fájljában lett elvégezve a megosztott mappák konfigurálása.

ábra 13 - Samba - smb.conf

,

Tanúsítvány

Fontos, hogy a kórház weboldalát látogató személyek adatai biztonságban legyenek. Ehhez, egy tanúsítványozott weboldal megléte szükséges, mely titkosított (HTTPS) forgalmat biztosít.

Az OpenSSL segítségével létrehozott tanúsítvány a Linux Webszerveren található

ábra 14 - Weboldal tanúsítvány

.

A képen látható hosszú karakterlánc, a CA privát kulcsa, mely sha256 titkosítással rendelkezik.

Ezen kulcspár létrehozása önmagában még nem elég.

ábra 15 - Megbízható tanúsítvány

A tanúsítványt a PDC szerveren fel kell vennünk egy csoportházirendbe, mely kimondja, hogy a tanúsítvány megbízható.

ábra 16 - Aktív tanúsítvánnyal rendelkező weboldal

Ennek eredménye, hogy a megnyitott „szaszkh.hu” csakis HTTPS protokollt használ, és aktív tanúsítvánnyal rendelkezik.

Backup.sh script