Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK
Szász Tamás István korház hálózatának teszteléses dokumentációja

Fazekas Gábor János, Kun Leon

2/14B

Budapest, 2024.

Tartalom

Hálózat ismertetése	3

Kék terület	4

VTP(Vlan Trunk Protocol)	4

PAgP (Port Aggregation Protocol)	5

Port biztonság (Port-security)	6

Feszítőfa protokoll (Spanning Tree Protocol)	7

DHCP-Snooping	8

Lila terület	8

GRE Alagút	8

Sárga terület	10

ZPF	10

Piros terület	13

ASA	13

Szürke terület	14

HSRP	14

NAT	16

ACL	17

Szerverek	18

PDC-BDC Szerver	18

DNS	21

Csoportházirendek	21

Tanúsítvány	28

Fileszerver biztonsági mentés	30

Hálózat ismertetése

Cégünket a Szász Tamás István kórház bízta meg, a több területre eső hálózatuk megtervezésével, illetve megvalósításával. Cégünk a kor legmodernebb eszközeit használva építette ki a hálózatot, mely a legbiztonságosabb módon lett felkonfigurálva

Kék terület

VTP(Vlan Trunk Protocol)

A VTP lehetővé teszi egy vagy több VLAN hozzáadását, átnevezését vagy törlését egyetlen kapcsolón (a szerveren), amely ezt az új konfigurációt továbbítja a hálózat összes többi kapcsolójára (kliensekre).

A VTP hibamentesen működik, addig, ameddig nem adunk meg eltérő információkat, a kliensnek és a szervernek.
	A tesztelés érdekében, az egyik kliensen megváltoztattuk a domain címet.

ábra 1 - VTP Domain megváltoztatása a kliensen

ábra 2 - VTP - Domain egyezés hiba

Ekkor egy ún. domain-mismatch hibát kapunk, viszont a hálózat a hiba előtti beállításokkal, továbbra is működik.

ábra 3 - show vlan brief parancs kimenetele

A domain név megváltoztatása után, létrehozunk egy vlan-t a szerver switchen, HIBA névvel.

A fenti fotón láthatjuk, hogy az S2-Switch, ami azonos domain címmel rendelkezik mint a szerver, megkapta a HIBA nevű vlan, viszont az S4, amin átállítottuk a domain címet hiba.hu-ra, nem kapta meg.

Miután a S4-en visszaállítjuk a domain címet, a szerverrel azonos domain címre (szaszkh.hu), az S4 kliens azonnal megkapja, a hiányzó VLAN-t

ábra 4 – VLAN – HIBA VLAN megjelenése

PAgP (Port Aggregation Protocol)

A PAgP a Cisco saját fejlesztésű protokollja, mely az EtherChannel kapcsolatok automatikus létrehozását segíti. Használata esetén a kapcsolók PAgP-csomagokkal egyeztetnek a portok között az EtherChannel kialakításához. Ha a PAgP megfelelő Ethernet portokat talál, összefogja azokat egy EtherChannel-be, amely ezután egyedi portként vesz részt a feszítőfában.

A PAgP lényege hogy ha az egyik kábel megsérül vagy lekapcsolódik akkor a másik csatlakoztatott kábel továbbra is működteti a hálózatot.

ábra 5 - PAgP - összefogott interfészek

A fenti képen az S1 azaz a szerver Switchhez kapcsolódó port-channelek láthatóak

A PAgP csak akkor működik helyesen, ha jól konfiguráljuk fel. A mi esetünkben S1-S2 között az S1 fa0/6-os interfészen channel-group 1 mode desirable parancs van kiadva, ami a PAgP-t állítja be, amíg a másik oldalon channel-group 1 mode auto Aminek köszönhetően az S2 fa0/6 interfésze felveszi a másik oldalon megadott beállítást.

ábra 6 - show etherchannel parancs kimenetele

A tesztelés érdekében mindkét oldalt módját auto-ra állítottuk, így egyik oldal se kezdi el a PAgP csomagok egyeztetését ennek köszönhetően a switchek csak az egyik interfészen keresztül kommunikálhatnak

Port biztonság (Port-security)

A port-security megvédi a hálózatot az ismeretlen MAC címek elárasztásától. Cégünk a sticky módszert használta a MAC-címek felismerésére. A három violation módból a restrictet választottuk ami amelett hogy eldobj a keretet, naplózza az eszköz MAC-címét. A tesztelés érdekében az fa0/12-es interfészre csatlakoztattunk egy új gépet. Mint látható a switch hétszer észlelt sértést és dobta el a csomagokat.

ábra 7 - show port security parancs kimenetele

Feszítőfa protokoll (Spanning Tree Protocol)

ábra 8 - Felkonfigurált STP

A feszítőfa protokollt a redundancia növelése és a szórási viharok (broadcast-storm) elkerülése érdekében alkalmaztuk. Rapid-PVST+ használata esetén így néz ki egy broadcast üzenet. Látható, hogy a feszítőfa nem engedi el a szórásos üzentet.

A tesztelés érdekében kikapcsoltuk a feszítőfát a switcheken majd küldtünk egy szórásos üzenetet az egyik eszközről ezzel szórási vihart kialakítva.

ábra 9 - STP - Broadcast Storm

A képen látható, hogy a csomag a végtelenségig vagy megszakításig kering a switchek között.

DHCP-Snooping

A DHCP-Snooping funkciója a DHCP-üzenetek szűrése. Nem engedi át azokat DHCP-üzeneteket, amik nem megbízható portrol küldtek.

ábra 10 DHCP Snooping - Betörő szerver

A tesztelés érdekében a Vlan 15-höz beraktunk egy „betörő” DHCP szervert, ami más átjárót ad, mint a rendes DHCP szerverünk.

ábra 11 - DHCP Snooping IP-címzés

Ha megfelelően beállítjuk a DHCP snoopingot akkor a rendes szerverről kapja meg az ip-címet

Lila terület

GRE Alagút

A GRE Alagút egy olyan virtuális pont-pont kapcsolat, amely fizikailag nem létezik, de a forgalomirányítás számára egy létező útvonalat biztosít a (szoftveres,virtuális) interfészek összekapcsolásával.

ábra 12 - GRE Topológia

Mivel a Packet Tracer nem teljesen támogatja a GRE protokollt, ezért az Tunnel-t PNETLAB segítségével mutatjuk be. Az egyszerűbb bemutatás érdekében, csak a topológia azon részét szemléltetjük, melyen keresztül megy a GRE alagút.

ábra 13 - GRE IPv6 ping

A GRE Alagút működésétét egy ping, és a wireshark nevű csomagelemző program segítségével szemléltetjuk.

Ahogyan a LABOR számítógépének terminálja is mutatja, a ping gond nélkül megérkezett, azonban ez az információ nem tartalmazza, hogy mindez a GRE Alagúton keresztül történt. Erre a célra alkalmas a wireshark, mely bővebb információkkal szolgál.

ábra 14 - Wireshark GRE

Ahogyan a képen is látható, a ping IPv4-en keresztül, egy Generic Routing Encapsulation, azaz egy GRE csomagon keresztül lép ki a hálózatból, és abban is érkezik meg.

Sárga terület

ZPF

A Cisco Zone-Based Policy Firewall (ZPF) egy hálózati biztonsági megoldás, amely a hálózatot különböző biztonsági zónákra osztja. A ZPF szabályokat határoz meg a zónák közötti forgalomra, így védve a hálózatot a jogosulatlan hozzáféréstől, támadásoktól és behatolásoktól.

A ZPF célja hogy szűrje forgalmat a területen. A területen csak a http és https csomagok küldése engedélyezett.

Mint látható a web szerveren található weboldalt el lehet érni.

ábra 15 - ZPF - Weboldalelérés

Viszont ICMP és egyéb csomagokat nem enged át a ZPF

ábra 16 - ZPF - Ping tiltás

A show policy-map type inspect zone-pair sessions parancs kiadásával láthatjuk a policy-map-et amiben láthatóak a szűrt protokolok és a küldött csomagok száma.

ábra 17 - ZPF - Policy Map

A show zone-pair security parancs kiadásával megtekinthetjük a zóna párokat amiket létrehoztunk.   Itt látható a forrás zóna ami jelen eset a PRIVATE ami a belső hálozat és a cél hálózatot ami a PUBLIC zóna

ábra 18 - ZPF Zone Pair

A show zone security paranccsal láthatjuk a zónákat és azok interfészeit.

ábra 19 - ZPF - Zone Security

Piros terület

ASA

A Cisco ASA egy többfunkciós biztonságiőrként működik a hálózat számára. Végrehajtja a biztonsági irányelveket, és felügyeli a bejövő és kimenő forgalmat, megvédi a hálózatot az illetéktelen hozzáféréstől és a rosszindulatú szoftverektől.

Feladata, hogy kívülről ne érjék el a belső hálózatot, viszont a belső hálózat minden mást problémamentesen elérjen.

ábra 20 - ASA belső hálózat - ping

ábra 21 - ASA külső hálózat - ping

Mint látható a belső hálózat képes kommunikálni a külső hálózattal, azonban fontos, hogy a külső hálózat erre ne legyen képes a lentebb látható kép ezt tökéletesen szemlélteti.

Ezen funkció hibamentes működése a Dokumentációban kivesézett Class-, illetve Policy-Map-nek köszönhető.

ábra 22 - show xlate parancs kimenetele

A területen használt számítógép privát címmel nem képes kommunikálni a külső hálózatokkal, Dinamikus NAT-ot alkalmaztunk a területen. A Dinamikus NAT-nak köszönhetően, az ASA egy a külső interfészen elérhető nyilvános címre fordítja le a privát címet, melynek köszönhetően képes kommunikálni a külső hálózattal. Ezen fordításokat lentebb megtalálható kép mutajta

Szürke terület

HSRP

A HSRP, vagyis a Hot Standby Router Protocol, egy Cisco által kifejlesztett redundancia növelő protokoll, amely lehetővé teszi a hálózati eszközök gyors átvételét, ha az elsődleges eszköz meghibásodik. A HSRP egy virtuális IP-címet és MAC-címet használ, amelyet a hálózati eszközök egy csoportja oszt meg, így biztosítva a folyamatos hálózati elérhetőséget és a forgalom zavartalan átirányítását.

ábra 23 - HSRP Állapot

Mint látható, a forgalomirányító, bekapcsoláskor aktív állapotra vált. Ezzel szemben, a SZERVER_BACKUP pedig passzívra.

Ha azonban az aktív router áramkimaradás vagy egyéb hiba okán leáll, akkor a BACKUP router veszi át az aktív szerepet, és biztosít elérést a végberendezéseknek.

ábra 24 - HSRP Állapotváltozás

Ahogyan a kép is mutatja, a show standby parancsot kiadva láthatjuk, hogy a SZERVER_BACKUP aktív állapotba lépett.

ábra 25 - HSRP Szemléltetés - tracert

A szerveren a tracert parancs kiadásával láthatjuk, hogy a ping a BACKUP forgalomirányítón keresztül jutott el a másik hálózatba.

Miután a probléma helyreállt, tehát visszakapcsolt a fő forgalomirányító, látható, hogy az aktív szerepet automatikusan visszavette

ábra 26 - HSRP - Állapotcsere (SZERVER_R Újra aktív)

NAT

A NAT lényege, hogy a belső hálózatban lévő eszközök IP címeit a külső hálózat felé lefordítja más IP címekre. Ez a fordítás lehetővé teszi, hogy a belső hálózatban lévő eszközök az internethez kapcsolódjanak anélkül, hogy nyilvános IP címre lenne szükségük. A statikus NAT-ot akkor használjuk, ha a belső hálózatban lévő egy adott eszközt a külső hálózatról is el kell érni.

ábra 27 - Szürke Terület NAT

A show ip nat translations parancsot kiadva láthatjuk, hogy mely belső címeket, milyen külső címekre fordítja a NAT. A képen látható, hogy a 89.89.89.0-ás külső címen érik el más hálózat végberendezései

ábra 28 - NAT Statisztikák

A fontosabb statisztikák érdekében, elengedhetetlen a show ip nat statistics parancs használata, hiszen itt kapunk pontos információt arról, hogy hányszor sikerült a címfordítás, illetve hányszor nem.

ábra 29 - Pingelés fordított címre

A tesztelés érdekében az igazgatóság gépéről küldünk egy pinget a PDC szerverre. A képen látható, hogy a PC a szervert, a publikus címen tökéletesen eléri, míg a privát

címen nem.

ACL

Az ACL célja a hálózati forgalmak szabályozása. Lehetővé teszi a hálózati adminisztrátorok számára, hogy meghatározzák, hogy mely forrás IP-címek férhetnek hozzá a cél IP-címekhez és portokhoz, és melyek nem. Az ACL-eket tűzfalakon, útválasztókon és más hálózati eszközökön lehet konfigurálni. Az ACL-eknél használhatunk azonosítókat és neveket is ezeket hívjuk nevesített ACL-nek

ábra 30 - Hozzáférési lista

ábra 31 - Szürke terület ACL - Ping letiltva

A tesztelés érdekében küldtünk egy pinget az egyik gépről az egyik szerverre látható, hogy a ping sikertelen.

ábra 32 - ACL Tiltás - weboldal továbbra is elérhető

Mint látható a szerveren található weboldalt az ACL ellenére probléma mentesen el lehet érni

Szerverek

PDC-BDC Szerver

A területen megtalálható szerverek mindegyike fontos feladatokat lát el.

A szürke területen helyet kapott egy Windows alapú PDC, AD, illetve DNS szerver, egy szintén Windows (Core) alapú BDC (Backup Domain Controller) szerver és egy Linux (CLI) alapú File, Web, és Printszerver.

ábra 33 - PDC Szerver aktív

A PDC szerver biztosítja a domainhez való hozzáférést a felhasználók számára. Fontos, hogy ha bármi okból leáll ez a szerver, a domain továbbra is a dolgozók rendelkezésére álljon. Ezen okból kifolyólag, cégünk egy BDC szervert üzemeltet a kórház számára, mely továbbra is biztosít hozzáférést a PDC leállása esetén.

ábra 34 - BDC Szerver - DHCP

Mint látható, alap esetben 192.168.100.100-as IP-címmel rendelkező szerver (PDC Szerver) biztosít IP címeket a klienseknek. Abban az esetben, ha a PDC szerver leáll, a BDC átveszi a szerepét.

Ezen a képen látható, hogy a kliens továbbra is rendelkezik internet hozzáféréssel, és a domainhez tartozik. Ez a BDC szervernek köszönhető.

DNS

ábra 35 - DNS - Fordított címek elérhetősége

A DNS-nek köszönhetően a szervereket könnyebb formában is eléri az Admin, ahelyett, hogy IP-címeket írna be. Ha a rendszergazda távolról hozzá szeretne férni a Webszerverhez, elég csak a megadott hosztnevet beírnia IP-cím helyett.

A képen látható, hogy a rendszergazda a „szaszkhweb” hosztnevet megadva rácsatlakozott a Linux szerverre, melyen a megosztott mappákat ellenőrízte.

Csoportházirendek

A csoportházirendek segítségével korlátozhatjuk, hogy a felhasználók bizonyos funkciókat elérjenek/kárt tegyenek a számítógépben,  Ilyen funkciók például a CMD vagy a Regedit. Ha egy hozzáértő felhasználó hozzáfér ezekhez a funkciókhoz, módosíthat olyan beállításokat, mely a gátolhatja a számítógép rendeltetésszerű működését.

ábra 36 - CMD, Regedit tiltás

Ha a felhasználó megpróbálja megnyitni ezeket az alkalmazásokat, egy üzenetet kap, melyen az áll, hogy funkció, melyet próbál elérni, le van tilva a számára. Ilyen funkciók a Parancssor, a Beállításszerkesztő (Regedit), az Msconfig (Rendszerkonfiguráció), illetve a Vezérlőpult elérése.

Az adatszivárgás elkerülése érdekében a külső meghajtók (pendrive, külső SSD) csatlakoztatása nem engedélyezett. Az alkalmazottaknak tilos eltárolni a páciensek bizalmas adatait. Ezen adatok csakis a kórház által biztosított számítógépeken/adatbázisban kerülhetnek megőrzésre.

ábra 37 - Csatlakoztatott Pendrive

Habár a felcsatlakoztatott Pendrive-ot megjeleníti számítógép, a felhasználó nem fér hozzá a rajta megtalálható fájlokhoz és nem képes adatokat rátenni sem.

ábra 38 - Dolgozó saját mappája

Arra a célra, hogy a felhasználó megőrizhesse saját dokumentumait/fájljait, a Webszerver minden dolgozónak biztosít, egy saját névvel ellátott 500 Megabájtos mappát. Ebből a mappából bármit törölhet, hozzáadhat annyi fájlt, ameddig meg nem haladja a megadott tárhelymennyiséget.

A képen látható „common_folder” szintén egy megosztott mappa mely csak olvasható a dolgozók számára. Az oka, hogy ez a mappa csak olvasható az, hogy ebben a mappában találhatóak meg azon alkalmazások, melyek Automatikusan telepítésre kerülnek a felhasználó számítógépére.

ábra 39 - Csak olvasható mappa

Ahogyan a képen is látható, a felhasználótól megtagadja a rendszer a hozzáférést, így nem tud törölni és hozzáadni. Ez azért szükséges, ugyanis az automatizált szoftvertelepítéshez szükséges .msi kiterjesztésű fájlok itt kerülnek eltárolásra.

A fentebb már említett Automatizált Szoftvertelepítés szintén egy csoportházirendnek köszönhető. A csoportházirendet azon szervezeti egyégekhez kell hozzárendelni, amely szervezeti egység felhasználóinak számítógépén szeretnénk automatizált szoftvertelepítést

ábra 40 - Csoporházirend - Szoftvertelepítés

megvalósítani.

Ahogyan a képen látható, az Orvosok szervezeti egysége alatt található egy csoportházirend, melybe belépve, A szoftvertelepítés fülön belül, egy böngészőt telepítünk. Szoftverek széles választéka megtalálható az Interneten ilyen formában. Fontos, hogy csakis megbízható forrásból telepítsünk ilyen alkalmazásokat. Ezen alkalmazások automatikusan települnek a felhasználók számítógépére minden bejelentkezés után.

ábra 41 - Automatizált Szoftver Telepítés

Mint a képen látható, bejelentkezés után a „Firefox” böngésző megjelent a felhasználó asztalán.

A Linux szerver a Samba nevű Domain Controller segítségével lett hozzárendelve a SZASZKH domainhez, ezen felül a Samba config fájljában lett elvégezve a megosztott mappák konfigurálása.

ábra 42 - Samba - smb.conf

,

Tanúsítvány

Fontos, hogy a kórház weboldalát látogató személyek adatai biztonságban legyenek. Ehhez, egy tanúsítványozott weboldal megléte szükséges, mely titkosított (HTTPS) forgalmat biztosít.

Az OpenSSL segítségével létrehozott tanúsítvány a Linux Webszerveren található

ábra 43 - Weboldal tanúsítvány

.

A képen látható hosszú karakterlánc, a CA privát kulcsa, mely sha256 titkosítással rendelkezik.

Ezen kulcspár létrehozása önmagában még nem elég

ábra 44 - Megbízható tanúsítvány

A tanúsítványt a PDC szerveren fel kell vennünk egy csoportházirendbe, mely kimondja, hogy a tanúsítvány megbízható.

ábra 45 - Aktív tanúsítvánnyal rendelkező weboldal

Ennek eredménye, hogy a megnyitott „szaszkh.hu” csakis HTTPS protokollt használ, és aktív tanúsítvánnyal rendelkezik.

Fileszerver biztonsági mentés

A biztonsági mentésnek köszönhetően nem vesznek el, a fileszerveren tárolt információk. A bemutatás érdekében készítünk egy biztonsági mentést.

ábra 46 - Biztonsági Mentés - Adatok másolása

Mint láthatjuk a fájlok másolása sikeresen megtörtént.

ábra 47 - Létrehozott Biztonsági Mentés

Az ls parancsot kiadva láthatjuk a mappát, melyet a script készített.

ábra 1 - VTP Domain megváltoztatása a kliensen	4

ábra 2 - VTP - Domain egyezés hiba	4

ábra 3 - show vlan brief parancs kimenetele	4

ábra 4 – VLAN – HIBA VLAN megjelenése	5

ábra 5 - PAgP - összefogott interfészek	5

ábra 6 - show etherchannel parancs kimenetele	6

ábra 7 - show port security parancs kimenetele	6

ábra 8 - Felkonfigurált STP	7

ábra 9 - STP - Broadcast Storm	7

ábra 10 DHCP Snooping - Betörő szerver	8

ábra 11 - DHCP Snooping IP-címzés	8

ábra 12 - GRE Topológia	9

ábra 13 - GRE IPv6 ping	9

ábra 14 - Wireshark GRE	10

ábra 15 - ZPF - Weboldalelérés	11

ábra 16 - ZPF - Ping tiltás	11

ábra 17 - ZPF - Policy Map	12

ábra 18 - ZPF Zone Pair	12

ábra 19 - ZPF - Zone Security	13

ábra 20 - ASA belső hálózat - ping	13

ábra 21 - ASA külső hálózat - ping	14

ábra 22 - show xlate parancs kimenetele	14

ábra 23 - HSRP Állapot	15

ábra 24 - HSRP Állapotváltozás	15

ábra 25 - HSRP Szemléltetés - tracert	15

ábra 26 - HSRP - Állapotcsere (SZERVER_R Újra aktív)	16

ábra 27 - Szürke Terület NAT	16

ábra 28 - NAT Statisztikák	16

ábra 29 - Pingelés fordított címre	17

ábra 30 - Hozzáférési lista	17

ábra 31 - Szürke terület ACL - Ping letiltva	18

ábra 32 - ACL Tiltás - weboldal továbbra is elérhető	18

ábra 33 - PDC Szerver aktív	19

ábra 34 - BDC Szerver - DHCP	20

ábra 35 - DNS - Fordított címek elérhetősége	21

ábra 36 - CMD, Regedit tiltás	22

ábra 37 - Csatlakoztatott Pendrive	23

ábra 38 - Dolgozó saját mappája	24

ábra 39 - Csak olvasható mappa	25

ábra 40 - Csoporházirend - Szoftvertelepítés	26

ábra 41 - Automatizált Szoftver Telepítés	27

ábra 42 - Samba - smb.conf	27

ábra 43 - Weboldal tanúsítvány	28

ábra 44 - Megbízható tanúsítvány	29

ábra 45 - Aktív tanúsítvánnyal rendelkező weboldal	29

ábra 46 - Biztonsági Mentés - Adatok másolása	30

ábra 47 - Létrehozott Biztonsági Mentés	30